Bouwgids

x-IMU3 vibecode app
Drie niveaus: beginner, intermediate en gevorderd

Workshop-/hackathondocument voor het bouwen van een sensorapp met AI-hulp

# Bouwgids: van idee naar een x-IMU3 vibecode app

Dit document helpt deelnemers stap voor stap een app te bouwen die data uit een x-IMU3 sensor leest en inzichtelijk maakt via een dashboard. De gids is bedoeld voor de hackathon waarin deelnemers met AI-hulp, oftewel vibecoding, zelf een werkend product maken.

Het complete stappenplan is de beginnershandleiding. Daarnaast zijn er twee compactere versies toegevoegd: een intermediate versie voor mensen vaker hebben geprogrammeerd en een gevorderdenversie voor deelnemers die alleen het concept nodig hebben.

Gebruikstip: kies het niveau dat past bij je ervaring. Beginners krijgen veel begeleiding en voorbeeldvragen voor AI. Intermediate deelnemers krijgen minder stappen. Gevorderden krijgen vooral het concept en ontwerpprincipe.

## Belangrijk uitgangspunt: je mag meer meten dan sprongen

Sprongdetectie is slechts een voorbeeld. Dezelfde app-opbouw kan worden gebruikt om allerlei bewegingsparameters te bepalen. Kies een parameter die past bij je sportvraag, sensorplaatsing en beschikbare data. Denk aan bijvoorbeeld:

- Pasfrequentie

- omwentelingen/cadans

- aantal sprongen, of spronghoogte als benadering.

- Met meerdere sensoren: kniehoek of enkelhoek

- Eigen ideeën

## Link naar documentatie van x-IMU3

Gebruik de documentatie van x-io als technische voedingsbodem voor je AI-hulpmiddel: https://x-io.co.uk/x-imu3/#downloads

Tip: Geef de link aan AI en vraag vervolgens om gericht met een onderdeel te helpen, bijvoorbeeld UDP-streaming, USB-logging of het formaat van een exportbestand.

1.3 Link naar werkende basis elementen in GitHub

https://github.com/TeamNL1/Vibecoding-IMU_ESEC/

# Versie 1 - Beginnershandleiding

Deze versie is bedoeld voor deelnemers zonder programmeerervaring. Je hoeft niet alles zelf te weten. Het belangrijkste is dat je leert goede vragen te stellen aan AI, kleine stappen test en telkens controleert of je begrijpt wat er gebeurt.

Belangrijk: met vibecoding kun je ook programmeren als je nog geen programmeur bent. Zie AI als een begeleider die code kan voorstellen, uitleg kan geven, fouten kan helpen oplossen en alternatieven kan bedenken. Jij blijft degene die de sportvraag, sensorplaatsing en gewenste analyse bepaalt.

## Eerst veilig oefenen: Canvas of losse prototype-code

Als je nog nooit hebt geprogrammeerd, begin dan niet meteen met de echte sensor. Vraag AI eerst om een klein voorbeeld met nepdata. Dat kun je bijvoorbeeld in Canvas van ChatGPT (geef ChatGPT het commando Canvas te openen en uit te leggen) laten visualiseren of als losse Python-code testen. Zo leer je wat een grafiek, CSV-bestand en eventdetectie zijn voordat je met echte x-IMU3-data werkt.

Voorbeeldprompt voor een eerste Canvas-test

Maak een simpele interactieve demo met nepdata van een bewegingssensor. Laat een grafiek zien van versnelling over tijd en markeer automatisch pieken alsof het sprongen zijn. Leg daarna in gewone taal uit hoe de detectie werkt.

## Installatiehulp voor beginners

Voor de workshop is VS Code een handige editor, omdat je daar Python kunt schrijven, bestanden overzichtelijk ziet en AI-tools zoals Codex, GitHub Copilot of andere coding assistants kunt integreren. Vraag je AI module om je te helpen bij de volgende stappen.

[ ] Installeer Python 3.11 of nieuwer.

[ ] Installeer VS Code.

[ ] Installeer in VS Code de Python-extensie.

[ ] Installeer in VS Code de Codex (of andere AI) plugin en log in.

[ ] Maak een nieuwe projectmap, bijvoorbeeld ximu3-vibecode-app.

[ ] Open die map in VS Code.

[ ] Open een terminal in VS Code en maak een virtuele omgeving.

python -m venv .venv

[ ] Activeer de virtuele omgeving. Vraag AI om de juiste opdracht voor Windows of macOS als je twijfelt.

[ ] Installeer de eerste libraries.

pip install matplotlib pandas scipy pyserial

Voorbeeldprompt voor uitleg zonder jargon

Leg uit alsof ik nog nooit heb geprogrammeerd: wat is Python, wat is een CSV-bestand, wat is een sensor sample, wat is een functie en waarom splitsen we code op in meerdere bestanden?

Prompt als installatie niet lukt

Ik ben beginner en probeer Python, VS Code en een virtuele omgeving te installeren. Dit is de foutmelding die ik krijg: [plak foutmelding]. Leg stap voor stap uit wat ik moet doen, zonder stappen over te slaan.

Als het goed is, is het gelukt om je terminal te installeren. Goed bezig ! Je hebt nu python lokaal op je computer draaien!

## Doel van het eindproduct

Het uiteindelijke doel van het eindproduct is het detecteren van sprongen, of mogelijk een andere vraag die jij hebt bedacht. Om naar dit doel te komen moeten we het op delen in kleine stukjes en moet je van tevoren goed over nadenken wat je wilt met de app.

De app moet uiteindelijk kunnen:

- live data van een x-IMU3 ontvangen via Wi-Fi of USB

- data opslaan naar CSV

- live een dashboard tonen

- logging op de sensor zelf starten en stoppen

- bestanden van de sensor naar de laptop kopiëren

- data opnieuw afspelen vanuit een bestand

- sprongen of andere bewegingsparameters detecteren, tellen of visualiseren

Waarschijnlijk zal het niet lukken om alle onderdelen van deze app te bouwen binnen de tijd van de hackathon. Maar door onderscheid te maken in deze functionaliteiten, kan je makkelijk features toevoegen gedurende het proces. Ook is het makkelijker om hierop verder te bouwen op een later moment.

## Bouwprincipe

Werk niet meteen aan alles tegelijk. Bouw het product in kleine lagen zodat elke laag zelfstandig werkt. Gebruik AI niet alleen om code te bouwen, maar ook om mee te denken in logische structuren en om uitleg te geven over waarom je bepaalde dingen doet.

Aanbevolen volgorde:

1. project starten

2. main.py als kapstok maken

3. centrale instellingen maken

4. recorder bouwen

5. parser bouwen (uniform format data)

6. eerste live dashboard tekenen

7. opname op sensor via USB

8. replay vanaf bestand

9. sprongdetectie of een andere gekozen parameter

10. analyse.py maken voor visualisatie bestanden achteraf

11. alles verder uitbouwen vanuit main.py

## Stap 1: project starten

Maak eerst een leeg Python-project. Benodigd: Python 3.11 of nieuwer, VS Code of een andere editor en pip. Maak een virtuele omgeving en installeer daarna de libraries. Vraag je AI om hulp in dit proces.

python -m venv .venv

pip install matplotlib pandas scipy pyserial

AI-vraag die je hierbij kunt stellen

Ik bouw stap voor stap een x-IMU3 Python-app. Help mij met: Stap 1: project starten. [voeg vraag in]. Geef eerst een korte uitleg, daarna de kleinste werkende code, en sluit af met hoe ik kan testen of deze stap werkt.

## Stap 2: main.py als kapstok maken

Maak meteen een klein main.py met een menu en lege functies of placeholders. In het begin mogen opties alleen een print() doen. Later vul je de echte functionaliteit stap voor stap in.

AI-vraag die je hierbij kunt stellen

Ik bouw stap voor stap een x-IMU3 Python-app. Help mij met: Stap 2: main.py als kapstok maken. [voeg vraag in]. Geef eerst een korte uitleg, daarna de kleinste werkende code, en sluit af met hoe ik kan testen of deze stap werkt.

## Stap 3: centrale instellingen maken

Maak een config.py met alle vaste waarden, zoals UDP IP, UDP-poort, USB baudrate, standaard CSV-bestand en recordduur. Zo hoef je instellingen maar op een plek aan te passen. In je terminal (tabje in VS-code) kan je nu je python main.py runnen

AI-vraag die je hierbij kunt stellen

Ik bouw stap voor stap een x-IMU3 Python-app. Help mij met: Stap 3: centrale instellingen maken. [voeg vraag in]. Geef eerst een korte uitleg, daarna de kleinste werkende code, en sluit af met hoe ik kan testen of deze stap werkt.

## Stap 4: een recorder bouwen

Maak record.py. Deze module maakt verbinding via UDP of USB, leest packets, schrijft een CSV-header en slaat elke geldige sample als rij op. De verbinding maken betekent niet direct dat je het juiste format aan data hebt. Dit ga je opbouwen in stap 5. Als je niet weet wat UDP inhoudt, vraag dit aan AI. Maak je verbinding met de sensor via USB, vergeet niet de sensor aan je PC te koppelen.

AI-vraag die je hierbij kunt stellen

Ik bouw stap voor stap een x-IMU3 Python-app. Help mij met: Stap 4: een recorder bouwen. [voeg vraag in]. Geef eerst een korte uitleg, daarna de kleinste werkende code, en sluit af met hoe ik kan testen of deze stap werkt.

## Stap 5: parser voor x-IMU3 packets bouwen

Maak een losse module ximu_parser.py die ruwe data omzet naar een vaste samplevorm, bijvoorbeeld sensor_time, gx, gy, gz, ax, ay, az. Alle latere modules kunnen dan dezelfde datastructuur gebruiken. Deze stap is belangrijk voor het goed kunnen opslaan van de data.

AI-vraag die je hierbij kunt stellen

Ik bouw stap voor stap een x-IMU3 Python-app. Help mij met: Stap 5: parser voor x-IMU3 packets bouwen. [voeg vraag in]. Wat is het verschil met stap 4? Geef eerst een korte uitleg, daarna de kleinste werkende code, en sluit af met hoe ik kan testen of deze stap werkt.

## Stap 6: een eerste live dashboard tekenen

Maak dashboard.py. Begin klein: plot alleen acceleratie. Daarna voeg je gyro, live updates, labels en legenda toe. Houd het dashboard los van het transport.

AI-vraag die je hierbij kunt stellen

Ik bouw stap voor stap een x-IMU3 Python-app. Help mij met: Stap 6: een eerste dashboard tekenen. [voeg vraag in]. Geef eerst een korte uitleg, daarna de kleinste werkende code, en sluit af met hoe ik kan testen of deze stap werkt.

## Stap 7: USB-opname op de sensor (Optioneel)

De volgende twee stappen zijn optioneel. Doe deze stappen alleen als je de sensor buiten bereik van je PC wil kunnen gebruiken. Maak sensor_logger.py om een opname te kunnen starten en stoppen op het geheugen van de x-IMU3, de nieuwste .ximu3-file te herkennen en te kopiëren naar de werkmap.

AI-vraag die je hierbij kunt stellen

Ik bouw stap voor stap een x-IMU3 Python-app. Help mij met: Stap 7: USB-opname op de sensor. [voeg vraag in]. Geef eerst een korte uitleg, daarna de kleinste werkende code, en sluit af met hoe ik kan testen of deze stap werkt.

## Stap 8: replay vanuit bestand (Optioneel)

Je gaat in deze stap de data die opgeslagen is op de sensor na het downloaden visualiseren op de PC. Gebruik dezelfde data-pipeline opnieuw voor bestanden. Laat CSV- of .ximu3-bestanden dezelfde samplestructuur gebruiken als live data.

AI-vraag die je hierbij kunt stellen

Ik bouw stap voor stap een x-IMU3 Python-app. Help mij met: Stap 8: replay vanuit bestand. [voeg vraag in]. Geef eerst een korte uitleg, daarna de kleinste werkende code, en sluit af met hoe ik kan testen of deze stap werkt.

## Stap 9: sprongdetectie of andere parameterdetectie maken

Maak jump_detection.py of geef de module een bredere naam zoals event_detection.py. Begin met makkelijk te detecteren parameters zoals bijvoorbeeld piekdetectie in het signaal en bouw daarna uit naar voor jouw usecase waardevolle parameters (zie tabel 2.6). Voor sprongen kun je states gebruiken zoals idle, prejump, flight en cooldown. Voor rennen, fietsen of kniehoeken kies je andere states of berekeningen.

AI-vraag die je hierbij kunt stellen

Ik bouw stap voor stap een x-IMU3 Python-app. Help mij met: Stap 9: sprongdetectie of andere parameterdetectie maken. [voeg vraag in]. Geef eerst een korte uitleg, daarna de kleinste werkende code, en sluit af met hoe ik kan testen of deze stap werkt.

## Stap 10: analyse voor bestanden (optioneel)

Om achteraf bestanden te kunnen bekijken maak je analysis.py. Verwerk CSV-bestanden achteraf, maak grafieken, tel events en sla resultaten op als PNG. Gebruik dezelfde detector als in het dashboard.

AI-vraag die je hierbij kunt stellen

Ik bouw stap voor stap een x-IMU3 Python-app. Help mij met: Stap 10: analyse voor bestanden. Geef eerst een korte uitleg, wat is het verschil met dashboard.py, geef daarna de kleinste werkende code, en sluit af met hoe ik kan testen of deze stap werkt.

## Stap 11: alles verder uitbouwen vanuit main.py

Breid het startpunt steeds verder uit met keuzes voor live dashboard, opnemen en analyseren, sensor logging starten en stoppen, en replay dashboard op bestand.

AI-vraag die je hierbij kunt stellen

Ik bouw stap voor stap een x-IMU3 Python-app. Help mij met: Stap 11: alles verder uitbouwen vanuit main.py. Waar ligt ruimte voor verbetering. Hoe kan ik de vervolgstappen zetten die ervoor nodig zijn de app goed te laten functioneren?

## Voorbeelden van extra parameters naast sprongdetectie

| Sport/beweging | Mogelijke parameter | Wat moet je AI vragen? |
| --- | --- | --- |
| Rennen | Pasfrequentie, contactmomenten, impactpieken | Vraag om piekdetectie of periodedetectie in acceleratiedata. |
| Fietsen | Cadans/omwentelingen, trillingen, trapritme | Vraag om periodieke gyro- of acceleratiepatronen te detecteren. |
| Springen | Aantal sprongen, vluchttijd, landingsimpact | Vraag om een state machine met afzet, vlucht en landing. |
| Meerdere sensoren | Kniehoek, romphoek, timing tussen segmenten | Vraag om sensorfusie, kalibratie en hoekberekening tussen twee segmenten. |

## Ontwerpregels

1. Houd transport en verwerking gescheiden.

2. Laat alle modules dezelfde samplevorm gebruiken.

3. Maak features klein en testbaar.

4. Bouw eerst zonder extra opties.

5. Voeg pas daarna kleuren, labels etc toe.

6. Maak parameterdetectie generiek genoeg zodat je later meer kunt meten dan sprongen.

# Versie 2 - Intermediate handleiding

Deze versie is voor deelnemers die af en toe wat hebben geprogrammeerd. Je krijgt de architectuur en de minimale route, maar niet elke klik of installatie stap. Zoek kleine details zelf uit met AI, documentatie en foutmeldingen. Mocht iets niet duidelijk zijn, kan je altijd terug naar de uitgebreide handleiding hierboven.

Aanpak: bouw in lagen, test elke module los en laat AI vooral helpen bouwen en foutmeldingen oplossen.

## Te bouwen modules

| Module | Verantwoordelijkheid | Minimale test |
| --- | --- | --- |
| main.py | Menu/CLI en samenbrengen van modules | Elke menuoptie roept een placeholder of functie aan. |
| config.py | Centrale instellingen | Een wijziging in config werkt door in andere modules. |
| ximu_parser.py | Ruwe x-IMU3-data naar vaste samplevorm | Parser-test met voorbeeldpacket of mockdata. |
| record.py | Live data lezen en CSV schrijven | CSV met header en meerdere sample-rijen. |
| dashboard.py | Live en replay visualisatie | Plot acceleratie uit live stream of CSV. |
| sensor_logger.py | Start/stop sensorlogging en file download | Nieuw logbestand verschijnt lokaal. |
| event_detection.py | Sprongen of andere parameters detecteren | Detector werkt offline op testbestand. |
| analysis.py | Achteraf analyseren en exporteren | PNG of CSV met samenvatting wordt opgeslagen. |

## Werkvolgorde

Aanbevolen volgorde:

1. project starten/omgeving creëren

2. main.py als kapstok maken

3. centrale instellingen maken

4. recorder bouwen

5. parser bouwen (uniform format data)

6. eerste live dashboard tekenen

7. opname op sensor via USB

8. replay vanaf bestand

9. sprongdetectie of een andere gekozen parameter

10. analyse.py maken voor visualisatie bestanden achteraf

11. alles verder uitbouwen vanuit main.py

## Parameters die je kunt kiezen

Maak event_detection.py niet te smal. Ontwerp de module zo dat je meerdere detectors kunt toevoegen, bijvoorbeeld detect_jumps(), detect_steps(), detect_cadence(), detect_impacts() of estimate_knee_angle().

- Sprongdetectie: state machine met afzet, vlucht, landing en cooldown.

- Pasfrequentie: pieken of periodiciteit in verticale acceleratie.

- Fietscadans: periodieke rotatie in gyrodata of acceleratiepatroon.

- Kniehoeken: twee sensoren, segmentorientatie, kalibratiepose en hoek tussen segmenten.

- Impactanalyse: drempels op acceleratienorm, eventueel met filter en cooldown.

## Wat je zelf moet uitzoeken

- Exact x-IMU3 packetformaat en welke stream je gebruikt.

- Hoe je de sensor via Wi-Fi of USB configureert.

- Welke sample rate en filtering past bij jouw sportvraag.

- Welke drempels/state machine betrouwbaar zijn op jouw testdata.

- Hoe je de visualisatie prettig genoeg maakt voor de demo.

Goede intermediate prompt

Ik bouw een modulaire Python-app voor x-IMU3-data. Ik heb modules voor config, parser, record, dashboard en event_detection. Stel een minimale architectuur voor, geef interfaces tussen modules en noem welke onderdelen ik eerst moet testen met mockdata.

Bouw op basis van je eerdere advies ximu_parser.py (of config.py etc)

# Versie 3 - Gevorderdenversie

Deze versie beschrijft alleen het concept. De implementatiedetails, libraries, foutafhandeling en sensorconfiguratie werk je zelf uit.

## Concept

Bouw een modulaire Python-app die x-IMU3-data uitwisselbaar kan ontvangen vanuit live transport, sensorlog of bestand, deze data normaliseert naar een vaste samplevorm en vervolgens doorstuurt naar opslag, visualisatie en parameterdetectie.

## Architectuur

- Transportlaag: UDP, USB, sensorlog-download en bestand-replay.

- Parserlaag: ruwe x-IMU3-packets naar uniforme samples met tijd, gyro, acceleratie en eventueel oriëntatie.

- Datalaag: CSV of ander eenvoudig formaat met reproduceerbare kolommen. Denk ook aan waar je dit wil opslaan.

- Visualisatielaag: live dashboard en offline replay op dezelfde sample-interface.

- Detectielaag: generieke detectors voor sportparameters.

- Applicatielaag: main.py of CLI die workflows start zonder modulelogica te dupliceren.

## Parameterdetectie

Ontwerp de detectielaag als uitbreidbaar framework. Jump detection is één detector. Andere detectors kunnen stapfrequentie, fietscadans, impactpieken, bewegingssymmetrie of gewrichtshoeken bepalen zijn. Bij meerdere sensoren moet je rekening houden met synchronisatie, sensorplaatsing, kalibratie en relatieve oriëntatie tussen segmenten.

## Gevorderde ontwerpkeuzes

- Kies expliciete interfaces tussen transport, parser, stream en detector.

- Leg aannames vast over sample rate, filter, sensororiëntatie en plaatsing.

- Denk aan de dataopslag structuur. Waar sla ik mijn files op en hoe sla ik ze op?

# Bijlage - AI-werkwijze tijdens vibecoding

Een goede vibecoding-workflow bestaat uit vragen, testen, terugkoppelen en verbeteren. Geef AI nooit alleen de opdracht om alles in één keer te bouwen. Vraag om een kleine stap, test die stap en plak daarna de foutmelding of het resultaat terug. Geef AI geen toegang tot cruciale bestanden en persoonsgegevens.